目录

- 软件介绍

1.1软件界面

1.2技术指标

1.3如何进行测试

- 软件安装

- 软件功能

3.1新数据

3.2保存数据

3.3读取数据

3.4自动开始测试

3.5.手动开始测试

3.6控温

3.7转动电机

3.8多重曲线

3.9参考曲线

3.10判定标准

3.11报告输出

3.12报告导出

- 软件设定

4.1选择单位

4.2选择语言

4.3自动保存

4.4.报告设置

4.5时间格式

4.6试验信息

4.7曲线设置

- 联系我们

附录1	 参数说明

TD-6019智能型无转子硫化仪

第一章 软件介绍

1.1软件界面

软件界面由5个部分组成(上图所示)

- 菜单栏

包含文件、操作、设置、报告、关于五个菜单。

2)数据栏

显示当前实际数据（扭矩，时间，温度，连接情况），以及进行单位转换。

- 曲线

显示读取的曲线及实时显示测试曲线

- 操作栏

快捷操作按键，设置测试序号、测试编号、测试时间、测试温度

- 结果栏

显示测试结果

1.2技术指标

| 扭矩分辨率 | 1/50000 |
| --- | --- |
| 扭矩精度 | 0.3% |
| 扭矩单位 | N.m、N.inch、kg.m、kg.cm、kg.inch、Lb.m、Lb.inch |
| 温度控制范围 | 60℃ 至 300℃ |
| 温度波动范围 | ±0.15℃ |
| 温度显示分辨率 | 0.01℃ |
| 合模后温度恢复时间 | < 1 min |
| 温度单位 | C（摄氏度）、F（华氏度） |
| 采集速率 | 200 SPS |
| 支持语言 | 英文、中文简体、中文繁体。 |
| 使用标准 | GB/T 16584、ASTM D5289、ISO 6502 |
| 计算参数 | ts1、ts2、t10、t30、t50、t70、t90、Vc1、Vc2 |
| 软件接口 | USB |

1.3如何开始测试

设定温度

在操作栏中输入需要设定的温度,按回车键设置

启动控温

点击操作->开始控温      或    操作栏中的”开始控温”按钮

当温度达到指定温度后，开模

放入胶料

合模

软件检测到合模后启动电机并采集数据,操作栏上会出现如下:

第二章 软件安装

1.双击安装文件

- 用户权限控制选择 “是”

3.选择语言后点击确定

- 点击下一步

5.设置程序安装目录后点击下一步

6.设置开始菜单文件夹后点击下一步

7.设置需要创建的快捷方式后点击下一步

8.确定安装信息无误后点击安装

9.等待安装完成

- 安装完成点击完成退出

第三章 软件功能

3.1新数据

功能说明：创建一个新的测试

操作方法：

点击文件->新数据

3.2保存数据

功能说明：将当前数据保存起来

操作方法：

点击文件->保存数据

.选择目录，输入文件名，按保存

3.3读取数据

功能说明：读取存储设备中的数据文件

操作方法：

点击文件->读取数据

选择目录与文件，按打开

3.4自动开始测试

功能说明：合模后自动启动电机,并开始采集数据

操作方法：

设置成自动运行方式

点击设置->自动开始,当自动运行前显示勾证明选上

或

点击操作栏中的自动运行/手动运行,当该按钮显示”自动运行”则证明已经选择

开模

放入胶料

合模

软件检测到合模后启动电机并采集数据

操作栏上会出现如下:

3.5.手动开始测试

功能说明：放入胶料后,点击开始测试启动电机,并采集数据

操作方法：

设置成手动运行方式

点击设置->自动开始,当自动运行前没有勾证明选上

或

点击操作栏中的自动运行/手动运行,当该按钮显示”手动运行”则证明已经选择

开模

放入胶料

合模

.点击操作->开始测试     或  操作栏”开始测试”按钮

点击后软件将启动电机并采集数据

3.6控温

功能说明：让上模和下模加热到指定的温度

操作方法：

设定温度

在操作栏中输入需要设定的温度,按回车键设置

启动控温

点击操作->开始控温      或    操作栏中的”开始控温”按钮

3.7转动电机

功能说明：转动电机

操作方法：

点击操作->开始转动     或     操作栏中的”开始转动”按钮

3.8多重曲线

功能说明：同时在曲线图中显示多条曲线(最多10条曲线)

操作方法：

选择显示的曲线,将结果面板中,测试编号前的多选框选上

多重曲线示例：

3.9参考曲线

功能说明：读取存储设备中一个曲线数据并作出曲线,测试时进行实时对比

操作方法：

.点击设置->参考曲线

.点击浏览

. 选择文件->打开

. 选择相应的数据->确定

参考曲线示例：

3.10判定标准

功能说明：给试验结果一个范围,当测试完成后,软件对试验结果进行判定

操作方法：

点击设置->标准设定

设定标准,设定的方法有以下两种：

人工输入:分别输入各参数的最大最小值

从文件中读取：从存储设备中读入一个文件，从选择的结果数据中，给出一个比例来设置最大最小值。

操作方法：

1）点击浏览

2) 选择文件->打开

3)选择数据

4）设定比例

确定

3.11报告输出

功能说明：将一个试验结果以报告的形式输出

操作方法：

在结果面板中选择数据

点击菜单中的“报告” 或操作栏中的报告输出

报告曲线示例：

3.12报告导出

功能说明：将输出的报告导出成PDF，Excel格式

操作方法：

输出报告，具体请看3.11

在菜单栏中点击导出按钮

选择相应的格式

选择路径->输入文件名->保存

导出PDF如下图：

导出Excel如下图：

- 软件设定

4.1选择单位

扭矩单位：N.m、N.cm、N.in、kg.m、kg.cm、kg.in、lb.m、lb.in、g.m、g.in、dN.m、dN.in

时间单位：H(时) 、M（分）、S（秒）

温度单位：C（摄氏度）、F（华氏度）

设置方法：

从数据面板中右击相应的单位

从弹出的单位中选择需要的单位（上温度与下温度只需要更改其中一个，更改单位后曲线座标，结果数据等将做相应的单位转换）

4.2选择语言

软件支持简体中文，繁体中文，English

设置方法：

点击设置->系统设定

从语言项中选择相应的语言

点击确定

English界面

4.3自动保存/自动编号

软件在测试 结束时/开始时，能够通过当前的时间给数据进行 自动保存/自动编号

设置方法：

点击设置->系统设定

把自动保存/自动编号选上

点击确定

4.5报告设置

软件能够简单的设置报告头与报告尾中的简单信息

报告头中设置的位置有如下1、2、3、4所示的位置

报告尾中设置的位置有如下5所示的位置

设置方法：

点击设置->系统设定

点击报告

设置报告中相关的位置的值

输入项中的信息能够在软件中输入，直接在报告中显示

输入方法如下：

1）点击设置->输入参数   或   在操作栏中点击

2）输入相关的信息

输入项目只支持3个，如果输入设置的输入项目超过3个，则取前三个

4.6时间格式

软件提供两种时间格式,一种是小数格式,一种是时分秒的格式

设置方法：

点击设置->系统设定

选择相应的格式,如果选择时分秒的格式需要可以自定义分隔符,分隔符只有一个字母.

点击确定

4.7试验信息

在软件的主界面上能够直接对试验信息进行设置

在操作栏中，对相关的值进行设置，然后按回车键保存

其中测试时间可以直接使用上下按钮或键盘上的上下按键（输入光标需在数字上）来修改，如手动输入则需要按回车键保存

测试序号在每次测试时将自动生成一个

4.8曲线设置

在软件的主界面上能够对曲线坐标值（最大值，最小值）和曲线颜色进行设置

- 测试前先双击曲线图

- 曲线图设置将出现在曲线图左上角

坐标设置后需要按设置按键

面板中只设置第一条曲线的颜色，其它曲线颜色的设置方法如 ：

点击设置->曲线颜色

在弹出的对话框中设置相关的颜色

第五章 联系我们

联系电话：13952518088

传真：

地址：江苏省扬州市江都区真武

网站：https://www.td-test.com

电子邮箱：

附录1 参数说明

| 参数名 | 说明 |
| --- | --- |
| ML | 最小扭矩 |
| MH | 最大扭矩 |
| Ts1 | 初始硫化时间 ML上升1个单位所对应的时间 |
| Ts2 | 初始硫化时间 ML上升2个单位所对应的时间 |
| T10 | （MH-ML）*10%对应的时间 初始硫化时间， |
| T30 | （MH-ML）*30%对应的时间 |
| T50 | （MH-ML）*50%对应的时间 能最精确评定的硫化时间 |
| T70 | （MH-ML）*70%对应的时间 |
| T90 | （MH-ML）*90%对应的时间 最佳硫化时间 |
| Vcc1 | 硫化速度指数 100/(t90-ts1) |
| Vcc2 | 硫化速度指数 100/(t90-ts2) |